2.3 Смешанное соединение

Многие электрические цепи можно представить как комбинацию последовательного и параллельного соединений проводников. Расчет таких цепей сводится к их упрощению путем замены группы резисторов одним резистором, имеющим эквивалентное сопротивление. Какими законами можно при этом пользоваться? 1 Для каждого резистора справедлив закон Ома.

2 Для группы резисторов, соединенных последовательно, справедливы законы последовательного соединения.

3 Для группы резисторов, соединенных параллельно, справедливы законы параллельного соединения

4 Для любого узла в цепи справедлив первый закон Кирхгофа – сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из узла.

5 Напряжение (разность потенциалов) между любыми двумя точками цепи равно сумме напряжений на отдельных участках цепи, соединяющих данные точки. Например: