7 класс. Технология. 2 четверть. 1 урок. Сопряжения.

Плавный переход одной линии в другую называется сопряжением. Общая для сопрягаемых линий точка называется точкой сопряжения, или точкой перехода. Для построения сопряжений надо найти центр сопряжения и точки сопряжений. Рассмотрим различные типы сопряжений.

|  | Сопряжение прямого угла. Пусть необходимо выполнить сопряжение прямого угла радиусом сопряжения, равным отрезку АВ (R=AB). Найдем точки сопряжения. Для этого поставим ножку циркуля в вершину угла и раствором циркуля, равным отрезку АВ, сделаем засечки на сторонах угла. Полученные точки а и b являются точками сопряжения. Найдем центр сопряжения — точку, равноудаленную от сторон угла. Раствором циркуля, равным радиусу сопряжения, из точек а и b проведем внутри угла две дуги до пересечения друг с другом. Полученная точка О — центр сопряжения. Из центра сопряжения описываем дугу заданного радиуса от точки а до точки Ь. Обводим вначале дугу, а затем прямые линии (рис. 70). R сопряжения – 15 мм |
| --- | --- |

Сопряжение острого и тупого углов.

|  | Чтобы построить сопряжение острого угла, возьмем раствор циркуля, равный заданному радиусу R=AB. Поочередно поставим ножку циркуля в две произвольные точки на каждой из сторон острого угла. Проведем четыре дуги внутри угла, как показано на рис. 71, а. К ним проведем две касательные до пересечения в точке О — центре сопряжения (рис. 71, б)- Из центра сопряжения опустим перпендикуляры на стороны угла. Полученные точки а и b будут точками сопряжения (рис. 71, б). Поставив ножку циркуля в центр сопряжения (О), раствором циркуля, равным заданному радиусу сопряжения (R=AB), проведем дугу сопряжения. R сопряжения – 15 мм |
| --- | --- |

Аналогично построению сопряжения острого угла строят сопряжение (скругление) тупого угла.

Острый и тупой углы берем произвольно!

Существует несколько типов сопряжения дуг двух окружностей дугой заданного радиуса: внешнее, внутреннее и смешанное.

- Рассмотрим пример внешнего сопряжения дуг двух окружностей дугой заданного радиуса.

Заданы радиусы R1 -20 мм и R2 -15 мм  двух окружностей. Между центрами окружностей – 55 мм. R сопряжения – 30 мм.

Необходимо построить их сопряжение третьей дугой радиуса R (рис. 73, а). Для нахождения центра сопряжения проводим две вспомогательные дуги: одну радиусом R1 +Rсопряжения (20+30=50), а другую  R2 + Rсопряжения. (15+30=45) Точка пересечения вспомогательных дуг является центром сопряжения О. Точки сопряжения К лежат в пересечении прямых О1O и О2О с дугами заданных окружностей. Из центра сопряжения радиусом сопряжения проводим дугу, соединяя точки сопряжений. При обводке построений вначале изображают дугу сопряжения, а затем дуги сопрягаемых окружностей (рис. 73, б). Внутреннее сопряжение дуг двух окружностей дугой заданного радиуса.

- При внутреннем сопряжении сопрягаемые дуги окружностей находятся внутри дуги сопряжения (рис. 74).

Заданы радиусы R1 -15 мм и R2 -20 мм,  двух окружностей. Между центрами окружностей – 55 мм. R3 сопряжения – 60 мм.

Находим центр сопряжения. Для этого из R3сопряжения вычитаем радиус первой окружности. (60-15 = 45), затем из R3сопряжения вычитаем R 2 (60-20=40). Из центра первой окружности проводим дугу 45мм, из центра второй окружности проводим дугу 40 мм. Описывают вспомогательные дуги до их взаимного пересечения в точке О. Точка О будет центром сопрягающей дуги радиуса R3 сопряжения. Точки сопряжения К лежат на линиях, соединяющих центры дуг окружностей с центром сопряжения.

Рис.74 Внутреннее сопряжение двух дуг окружностей

Вывод.

Определяя величину радиусов вспомогательных дуг, следует:
а) при внешнем сопряжении брать сумму радиусов заданных дуг и радиуса сопряжения  (рис. 73);
б) при внутреннем сопряжении нужно использовать разность радиуса сопряжения R и радиусов заданных дуг окружностей (рис. 74).

Пример смешанного сопряжения.

Рис.75.  Смешанное сопряжение двух дуг окружностей.

Практическая работа: выполнить сопряжения углов (прямого, острого и тупого), построить внешнее и внутреннее сопряжения двух окружностей. Работу выполняем в тетради для графических работ, все записи и буквенные обозначения выполняем карандашом.

Работу выполняем циркулем!!!