Сопротивление проводника

1 Чему равно сопротивление контактного рельса метрополитена, если его длина 12,5 м, площадь поперечного сечения 58 см2. Рельс стальной.

2 Для передачи электроэнергии на расстояние используются алюминиевый провод сечением 50 мм2. Каково сопротивление участка ЛЭП длиной 10 км, построенной из такого провода?

3 Требуется изготовить реостат на 150 Ом из никелиновой проволоки площадью сечения 1,5 мм2. Какой длины должна быть проволока?

4  Необходимо подключить стереоусилительную систему, находящуюся на расстоянии 20 м от микрофона. Каким должен быть диаметр медного провода, если его сопротивление не должно превышать 0,1 Ом?

5 Длины медных проволок отличаются в два раза. Площадь сечения короткой проволоки в 3 раза больше площади сечения длинной проволоки. Во сколько раз отличаются сопротивления проволок?

6 Длина железной проволоки 10 больше длины алюминиевой проволоки. Площадь сечения алюминиевой проволоки в 2 раза меньше площади сечения железной проволоки. Во сколько раз отличаются сопротивления проволок.

7 Масса мотка алюминиевой проволоки равна 540 г, а сопротивление        135 Ом. Какова длина проволоки в мотке, если площадь сечения проволоки равна 2 мм2?

Закон Ома

1 При напряжении 220 В сила тока в резисторе составляет 6 А. Каким будет ток в резисторе, если напряжение уменьшить до 165 В?

2 При напряжении 10 В сила тока в резисторе составляет 4 А. При каком напряжении ток в резисторе окажется равным 5 А?

3 На какое напряжение рассчитана электрическая лампа сопротивлением      880 Ом, если она горит полным накалом при силе тока 0,25 А? Считать, что сопротивление лампы при нагревании практически не изменяется

. 4 На цоколе лампочки карманного фонарика написано 3,5 В, 0,28 А. Каково сопротивление лампочки? Считать, что сопротивление лампы при нагревании практически не изменяется

. 5 Какой ток течет через вольтметр, если его сопротивление 12 кОм и он показывает 84 В?